Порядок и условия оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

ООО « Тучков мост»

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:
1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трёхходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.)
1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.)
1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.
1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек.
1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
1.6. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

2.  Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:
2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2.2 Консервация системы центрального отопления.

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
3.1. Замена разбитых стёкол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.
3.2. Утепление чердачных перекрытий.
3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях
3.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.
3.6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
3.7. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
3.8. Консервация поливочных систем.
3.9. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
3.10. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.
4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:
4.1. Ремонт кровли в местах протечек кровли.
4.2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
4.3. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.
4.4. Прочистка общедомовой канализации.
4.5. Набивка сальников в вентилях, задвижках, на общедомовых инженерных сетях.
4.6.Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.
4.7. Проверка канализационных вытяжек.
4.8. Мелкий ремонт изоляции.
4.9. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.
5. Прочие работы:
5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
5.2. Регулировка и наладка вентиляции.
5.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.
5.4. Озеленение территории, уход за зелёными насаждениями.
5.5. Удаление крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.
5.6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
5.7.Удаление с крыш снега и наледей.
5.8. Уборка общих помещений.
5.9. Уборка и очистка придомовой территории.
5.11. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.
5.12. Озеленение территории, уход за зелёными насаждениями.
5.13. Посыпка территории песком в зимнее время.
5.14. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.
5.15. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.
Санитарное содержание придомовой территории:
1)уборка в зимний период:
-подметание свежевыпавшего снега – 1раз в сутки;
-посыпка территории противогололедными материалами – 1раз в сутки;
-подметание территории в дни без снегопада – 1раз в сутки;
-очистка урн от мусора – 1раз в сутки;
-уборка контейнерных площадок – 1раз в сутки;
2)уборка в теплый период:
- подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2см – 1раз в сутки;
-очистка урн от мусора-1раз в сутки;
-промывка урн-1раз в месяц;
-уборка газонов – 3 раза в неделю;
-выкашивание газонов - по необходимости;
-поливка газонов, зеленых насаждений – по необходимости;
-уборка контейнерных площадок – 1раз в сутки;
-подметание территории в дни выпадения обильных осадков – 1раз в двое суток;
-протирка указателей - 5раз в год;
Санитарное содержание лестничных клеток:
1)влажное подметание:
лестничных маршей и площадок на этажах – 1раз в неделю
2)мытье лестничных площадок и маршей – 1раз в месяц;
3)влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов – 2раза в месяц;
4)мытье окон в подъездах – 2раза в год;
5)влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, электрошкафов – 2раза в год;
6)влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, почтовых ящиков – 1раз в месяц;
2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома.
1)    Устранение местных деформаций, усиление, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
2)    Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.
3)    Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепления и окраска.
4)    Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбетоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5)    Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.
6)    Восстановление отделки стен, потолков, полов, отдельными участками в подъездах, технических помещениях
7)    Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами) в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
8)    Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.
9)    Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, внутренних общедомовых систем центрального отопления.
10)     Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая наносные установки в жилых зданиях).
11)     Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учёта электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).
12)     Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.
13)     Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов
Примечание:
К общедомовым системам относятся:
- стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;
- стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, расположенные в местах общего пользования (подвал, тех. этаж и т.д.)