ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

наб. Макарова, дом 18, и мер по снижению расходов на работы (услуги)

на 2015год

| №№ п/п | Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| I | Содержание общего имущества МКД |  |
| 1 | Регламентные работы по техническому обслуживанию ИТП (настройка, корректировка систем отопления и ГВС, контроль работы приборов учета ТЭ ) | 2 раза в неделю |
| 2 | Снятие показаний узлов учета тепловой энергии, формирование отчетов и их сдача в ОАО «ТГК-1» | Ежемесячно с 25 по28 число |
| 3 | Поверка манометров- 6 шт. | 2-ой квартал 2015 г |
| 4 | Дератизация мест общего пользования | Ежемесячно |
| 5 | Гидравлическая промывка системы центрального отопления, индивидуального теплового пункта, гидравлические испытания (подготовка к зиме) | Июнь |
| 6 | Подготовка к зиме водомерного узла | Июнь |
| 7 | Подготовка и сдача паспорта готовности МКД к зиме в ГЖИ | Август |
| 8 | Сезонные технические осмотры общего имущества многоквартирного дома | Апрель, октябрь |
| 9 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация течей соединений в водомерном узле | 1 раз в неделю |
| 10 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация течей соединений по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, канализации | 1 раза в неделю |
| 11 | Осмотр общедомовых электрических сетей и соединений с проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в неделю |
| 12 | Осмотр электрической сети в техническом подвале, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 1 раз в неделю |
| 13 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | 2 раз в неделю |
| 14 | Осмотр ГРЩ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Август, по графику ППР |
| II | Санитарная уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, технологические помещения) |  |
| 1 | Мытье и влажная уборка полов: коридоров, лестниц, кабин лифтов | По графику |
| 2 | Мытье дверей и чистка стекол стеклопакетов в МОП | Май |
| 3 | Влажная уборка отопительных приборов | 1 раз в месяц |
| 4 | Влажная протирка плафонов светильников | май |
| 5 | Уборка в технических помещениях (влажная протирка оборудования и коммуникаций, влажное подметание пола | Июнь, октябрь |
| 6 | Уборка подвала | Май |
| 7 | Уборка кровли от мусора | Май, сентябрь |
| 8 | Очистка парапетов кровли и козырьков от снега и сосулек | В зимний сезон по необходимости |
| III | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированной организацией | постоянно |
| IV | Работы и услуги по санитарному содержанию придомовой территории: |  |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
| 2 | Уборка мусора из урн | 6 раз в неделю |
| 4 | Полив тротуаров и зеленых насаждений | По необходимости в летний сезон |
| 5 | Стрижка газонов | 2 раза в сезон |
| 6 | Уборка придомовой территории, в том числе: тротуаров, крылец, отмостки в зимний период | 6 раз в неделю |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части придомовой территории от снега | По необходимости в зимний сезон |
| 8 | Посыпка тротуаров песко-соляной смесью | По необходимости в зимний сезон |
| V | Работы по текущему ремонту: |  |
| 1 | Окраска входных дверей подъездов, контейнерной площадки, ГРЩ, входов в подвал, скамеек, оборудования на детской площадке, решеток подвальных окон. | Июль-август |
| 2 | Восстановление и окраска газонного ограждения. | Август |
| 3 | Ремонт полов в квартирных холлах | Июль |
| 4 | Частичный ремонт стен лестничных клеток (заделка мелких выбоин и трещин, закраска граффити) | июнь |
| 5 | Замена замков в дверях выходов на кровлю и чердак | По необходимости |
| 6 | Ремонт межэтажных дверей | По необходимости |
| 7 | Установка пластиковых окон в парадной №2 и №3 | Май-Август |
| 8 | Установка доводчиков | По необходимости |
| 9 | Восстановление плафонов МОП | По необходимости |
| 10 | Ремонт фасадного освещения | По необходимости |
| 11 | Покупка почвогрунта для газонов | Май |
| VI | Меры по снижению расходов на работы (услуги), оказываемые УК |  |
| 1. | Полная замена ламп накаливания на энергосберегающие на техническиом этаже, МОП, и в технологических помещениях с целью снижения платы за потребление эл.энергии на общедомовые нужды | до сентября 2015г. |
| 2 | Настройка и регулировка индивидуального теплового пункта (ИТП), своевременное проведение регламентных работ по их техническому обслуживанию с целью снижения платы по статье «отопление» | постоянно |
| 4. | Своевременная регулировка магнитных замков и доводчиков металлических дверей с целью увеличения их срока службы и снижения расходов на текущий ремонт | 1 раз в неделю- профилактические работы |
| 5. | Утрамбовка мусора в мусорных контейнерах с целью более полного использования их объема и снижения расходов на сбор и утилизацию бытовых отходов | Ежедневно в рабочие дни |

Управляющий ООО «Тучков Мост»                                      Булатова Т.В.